| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- |
| - La tasa de producción de RSU en la provincia es superior a la media nacional, llegando en el 2004 a superar los 540 kg/hab/año. - Existe una dispersión de la población, predominando los núcleos urbanos de escasa población. - Las características árabes del trazado urbano de muchos núcleos urbanos impide aplicar medios mecánicos de recogida más eficientes. - Las necesidades de contenedores expresadas por los municipios en 2004 no han llegado a cubrirse en su totalidad - El sistema de recogida en áreas de aportación limita la cantidad de residuos a recoger en las mismas. - Debido al rápido incremento de población de los Municipios del Área Metropolitana y Costa, el ratio de contenerización para recogida selectiva llega en algunos casos a ser inferior a 1/500 habitantes. - Existen 3 empresas en la provincia dedicadas al reciclaje de papel, aluminio y acero, respectivamente. - Bajo ritmo de ejecución de proyectos de sellado de vertederos en la provincia de Granada. Hay zonas donde no se ha sellado un solo vertedero en los últimos 5 años: Lecrín y Montes Occidentales. - Existen 122 puntos de vertido incontrolados de residuos inertes en la provincia, no existiendo ninguna forma de reciclaje o reutilización de los mismos. - No se ha puesto en marcha el Plan Director de Gestión de RCD. - Sólo existe una planta autorizada para el tratamiento de inertes, ubicada en Alhendín, en toda la provincia. - No existe un tratamiento adecuado para los lodos de depuradoras - Ausencias de instalaciones para el tratamiento de residuos agrícolas - No existen políticas de prevención en la gestión de residuos - Escaso conocimiento de la población sobre las aplicaciones del compost en la agricultura - En la comarca de la Alpujarra y la Costa el ratio de contenerización es muy negativo, especialmente en los envases. - Existencia de malos hábitos arraigados como la falta de respeto del horario de depósito de R.S.U, quema de envases o plásticos de origen agrícola, abandono de residuos agrícolas y domésticos en cualquier rambla, barranco o paraje, etc. - Desinformación en el sector agrícola sobre la gestión adecuada de los residuos generados en este sector. - Inexistencia de planes periódicos de concienciación de la población. - En la Comarca de los Montes Occidentales existen malos hábitos de separación en origen y depósito en contenedores selectivos. | - Incremento de la producción de RSU en todas las zonas de la provincia (propio de la sociedad capitalista). - Estacionalidad en la producción de residuos en el Sector Costa-Alpujarra, debido al incremento de población. - Incremento de los residuos agrícolas provenientes de la agricultura intensiva - Progresiva saturación de las capacidades de tratamiento de las plantas de recuperación y compostaje - Existen 187 vertederos incontrolados en la provincia, según el censo Diputación-IGME. - Sólo se han sellado, entre 1998-2003, el 19% de los vertederos incontrolados que existen en la provincia. - Las zonas con mayor número de vertederos incontrolados de mayor riesgo son: Alpujarra, Granada, Costa y Guadix. - Existen 33 vertederos en funcionamiento en la provincia, a pesar del PDGRSU. - Se ha calculado una ratio media de 1,2 kg/hab/día de producción de residuos inertes en la provincia. - El ratio de contenerización de envases, es inferior a 1:500 en todas las zonas de la provincia. - Aumento de residuos de difícil recuperación debido a su composición química. - Aumento de las actividades altamente generadoras de residuos tales como el cultivo de invernaderos. - La temporización en la recogida de los contenedores de selectiva puede llevar a la acumulación de residuos en la vía pública. - Inexistencia de datos precisos a nivel municipal sobre la recogida de las diferentes fracciones de residuos reciclables. - Afianzamiento de malos hábitos si no se actúa con diligencia para reconducirlos. |
| - Existencia de un Consorcio Provincial de RSU (RESUR) que engloba a todos los municipios de la provincia. - Existencia de un Plan Director Provincial de Gestión de RSU. - Existencia de un Plan Director Provincial de Gestión de Escombros y Restos de Obra. - Existe recogida selectiva en todos los Municipios de la provincia. - Financiación por parte de la Diputación de Granada de equipos de recogida. - Existencia de nueve plantas de transferencia de residuos para facilitar el transporte de RSU a las plantas de recuperación. - Tratamiento de la totalidad de RSU producidos en la provincia mediante un proceso mecánico-biológico - Existencia de dos centro de tratamiento de RSU con un vertedero de apoyo cada uno. - Se está recuperando en torno al 38% del total del peso de los residuos que entran en las PRC. - El compost producido es de muy buena calidad, con altos contenidas de materia orgánica y posee bajos contenidos de metales pesados. - La provincia de Granada ocupa el cuarto lugar en cuanto a cantidades de fracciones selectivas recogidas en la provincia. - Las mayores cantidades de recogida selectiva se concentran en el vidrio y el papel-cartón. - El ratio de contenerización de vidrio, medio en la provincia, cumple la relación de 1:500 habitantes. - La recogida selectiva está implantada en todos los municipios de la provincia. - La inmensa mayoría de los municipios manifiestan una buena calidad en cuanto a su recogida selectiva. - Existencia de un Catálogo de Vertederos Incontrolados de la provincia de Granada. - Recogida de basura los domingos y festivos durante los meses de verano en la Comarca de la Costa. - Recogida municipal de cartón puerta a puerta para los comercios. - Planta de Residuos Vegetales de Motril. - Estación de tratamiento de residuos sólidos: Vélez de Benaudalla. | - La práctica ambiental más extendida entre los andaluces, es el reciclaje de vidrio, en un 63%, y el reciclado del papel, en un 61%. - La venta de los subproductos originados por el compostaje, permite tener un coste de tratamiento por t, perfectamente asumible por la sociedad. - Se produce una media de 45.000 t de compost maduro de media al año. - El sellado de vertederos se concentra en aquellas zonas donde existen vertederos de mayor riesgo ambiental. - Existen 16 vertederos más en proceso de sellado en la provincia. - Importante crecimiento de las cantidades y de contenedores de las fracciones de recogida selectiva en la provincia, desde 2000. - Existencia de una Planta de Clasificación de Envases en Loma de Manzanares, desde abril de 2003. - Elaboración de un Plan Director de Gestión de Lodos de EDAR para toda la provincia de Granada. - Posibilidad de realizar acciones para cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto y de la Estrategia Española de Cambio Climático. - Realización de campañas de sensibilización y concienciación de la población. - Solicitar más contenedores de recogida selectiva y el aumento de la frecuencia de recogida de los mismos. |
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |

1.4. Matriz DAFO “CICLO DE LOS RESIDUOS”